恩施大峡谷智慧景区建设（第一期）数据中心配套设备采购及安装项目

竞

争

性

磋

商

文

件

招 标 人：恩施大峡谷旅游开发有限公司

项目编号： ESDXG-ABRD2021-001

2021年3月

# 第一章 竞争性磋商公告

恩施大峡谷智慧景区建设（第一期）数据中心配套设备采购及安装

竞争性磋商公告

恩施大峡谷智慧景区建设（第一期）数据中心配套设备采购及安装（基础网络建设、机房建设项目、指挥中心建设项目等系统建设）项目已具备开工条件，恩施大峡谷旅游开发有限公司拟对本项目采取竞争性磋商方式选取施工单位，欢迎符合条件的投标人前来投标。

## 一、项目概况与招标范围

1、项目名称：恩施大峡谷智慧景区建设（第一期）数据中心配套设备采购及安装。

2、项目编号：ESDXG-ABRD2021-001。

3、项目地址：恩施大峡谷景区。

4、项目概况：本工程位于恩施大峡谷景区，主要施工内容包括智慧景区数据中心（含基础网络建设、机房建设项目、指挥中心建设项目等系统建设等）系统建设。

5、本次招标采购范围：磋商文件全部工作内容。

6、本次招标控制价：人民币壹佰陆拾万零壹仟玖佰柒拾壹元肆角玖分（￥1601971.49

元），超过控制价为废标处理。

7、工期：45日历天。

8、质量要求：达到国家现行施工验收规范合格标准及技术参数要求。

## 二、投标人资格要求

1、本次招标，要求投标人是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力及独立企业法人资格，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必要的设备和专业技术能力；具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加本次投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2、供应商具有有效的营业执照，经营范围应包含信息系统集成服务、大数据服务、计算机硬件、数码产品、互联网接入服务、软件及辅助设备的销售、安装、调试和维护服务等相关服务。

3、投标截止日前推36个月是否承接过至少一项类似本项目的业绩。

4、投标人须在“信用中国”网站和“中国政府采购网”上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等不良行为记录，查询记录原件并加盖公章。

5、根据《关于落实 <恩施州建设领域劳动者工资支付保障实施方法 >相关规定的意见》（恩施州人社发 [2016]23号）文的规定及补充通知（恩施州人社函[2017]35号文），投标人自响应文件递交截止时，未出现因非法拖欠劳动者工资而受到行政处理处罚且在行政处理处罚期限内的或因拖欠劳动者工资经人民法院判决且未执行完毕的或未自觉履行完毕的情形。（投标人应作出承诺，否则投标人的投标将被拒绝）

6、本次招标不接受联合体投标。

## 三、资格审查方式

本项目采用资格后审。

## 四、投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

## 五、报名须知

报名时间：2021年3月15日-2021年3月20日17:00时止（法定公休日、法定节假日无休），每日上午8:30时至11:30时，下午14:30时至17:00时（北京时间，下同）。

报名地点：恩施市大峡谷风景区管理处大峡谷旅游开发有限公司安全生产管理办公室（恩施市大峡谷风景管理处马鞍龙游客中心）。

报名要求：持企业法人授权委托书、被委托人身份证、营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本（已办理三证合一的单位只需提供营业执照副本）等上述证件复印件一套并加盖公章到恩施市大峡谷风景区管理处大峡谷旅游开发有限公司安全生产管理办公室领取《报名登记表》。

注：本报名采用现场报名方式，不接受电话、邮件报名。

## 六、磋商文件获取方式：

磋商文件及采购清单在恩施大峡谷官网自行下载。

## 七、响应文件递交截止时间：

## 时间：2021年3月23日14时30分。

## 地点：恩施市大峡谷风景区管理处马鞍龙游客中心办公楼安全生产管理办公室。

## 八、发布公告的媒介

恩施大峡谷官方网站

## 招标人联系方式：

## 联 系 人：桂先生

联系电话：0718-8819122

恩施大峡谷旅游开发有限公司

2021年3月12日

# 第二章  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | - 恩施大峡谷智慧景区建设（第一期）数据中心配套设备采购及安装 |
| 2 | 建设地点 | 恩施大峡谷景区 |
| 3 | 项目概况 | 本工程位于恩施大峡谷景区，主要施工内容包括基础网络建设、机房建设项目、指挥中心建设项目等系统建设。 |
| 4 | 招标范围 | 磋商文件中全部工作内容。 |
| 5 | 承包期限 | 45日历天。 |
| 6 | 投标人资格要求 | - 本次招标，要求投标人是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力及独立企业法人资格，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必要的设备和专业技术能力；具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加本次投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 - 供应商具有有效的营业执照，经营范围应包含信息系统集成服务、大数据服务、计算机硬件、软件及辅助设备的销售、安装、调试和维护服务等相关服务。 - 投标人须在“信用中国”网站和“中国政府采购网”上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等不良行为记录，查询记录原件并加盖公章。 4、投标截止日前推36个月是否承接过至少一项类似本项目的业绩。 5、根据《关于落实 <恩施州建设领域劳动者工资支付保障实施方法 >相关规定的意见》（恩施州人社发 [2016]23号）文的规定及补充通知（恩施州人社函[2017]35号文），投标人自响应文件递交截止时，未出现因非法拖欠劳动者工资而受到行政处理处罚且在行政处理处罚期限内的或因拖欠劳动者工资经人民法院判决且未执行完毕的或未自觉履行完毕的情形。（投标人应作出承诺，否则投标人的投标将被拒绝） 6、本次招标不接受联合体投标。 |
| 7 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 8 | 投标人应随响应文件同时提交的原件 | 1、投标人在递交响应文件时应同时提交下列证件原件供磋商小组审查： （1）企业营业执照副本（或三证合一副本）复印件加盖投标人鲜章。 （2）法定代表人授权委托书（法定代表人授权他人参加开标会的情形须提供）、法定代表人或其委托代理人的身份证件。 （3）投标人未出现因非法拖欠劳动者工资而受到行政处理处罚且在行政处理处罚期限内的或因拖欠劳动者工资经人民法院判决且未执行完毕的或未自觉履行完毕的情形。（投标人应作出承诺，加盖公章，否则投标人的投标将被拒绝）。 （4）提供信用中国和中国政府采购网等查询记录截图并加盖公章。 上述资质证明文件统一装入资料袋中，并在资料袋上写明投标人名称及清单。 2、投标人如未能按时提供符合要求的资质证明文件，将被视为没有相应证件，资格审查不予通过。 |
| 9 | 投标有效期 | 投标截止日后90日内有效。 |
| 10 | 响应文件 份数 | 响应文件：正本壹份，副本肆份，胶装。 |
| 11 | 文件的获取 | 磋商文件网上自行下载。 |
| 12 | 磋商文件的澄清 | 投标人要求澄清截止时间：2021年3月21日 招标人发布澄清通知时间：2021年3月22日 |
| 13 | 响应文件提交地点及截止时间 | 地点：恩施市大峡谷风景区管理处马鞍龙游客中心办公楼安全生产管理办公室。 截止时间：2021年3月23日14时30分 |
| 14 | 开 标 | 时间:2021年3月23日14时30分 地点: 恩施市大峡谷风景区管理处马鞍龙游客中心办公楼四楼会议室 |
| 15 | 合同签订 | 中标人在收到中标通知书后 7天内，应与招标人签订合同，否则做自动放弃中标处理。 |
| 16 | 工程质量保修期 | 3年。 |
| 17 | 税票 | 每次付款前，乙方须向甲方提供符合甲方要求的正规等额增值税专用发票。 |
| 18 | 质量要求 | 达到国家现行施工验收规范合格标准及磋商文件设计要求。 |
| 19 | 招标控制价 | 人民币壹佰陆拾万零壹仟玖佰柒拾壹元肆角玖分（￥1601971.49元） 注：投标报价超过招标控制价的作废标处理。 |
| 21 | 其它 | 合同列明条款是竞争性磋商文件组成部分。 |
|  |  | 投标人的投标报价不得有明显的不平衡报价，签订合同前，投标人应配合招标人完成清标工作。 |
|  |  | 安全生产目标：符合安全施工标准和规范规定，安全无事故发生； 文明施工目标：符合现场文明施工规范规定以及景区的管理要求。 |

## 一、总  则

### 1.招标范围及综合说明

1.1本次招标范围：详见竞争性磋商公告。

1.2资金来源：自筹。

### 2.投标人的资格条件及资质等级要求

2.1 投标人资质等级要求详见“前附表”。

2.2 投标人合格条件标准见本工程资格审查文件。

2.3 本工程采用资格后审的资格审查方式确定合格投标人。

2.4投标人必须按资格审查文件要求在递交响应文件时一同报送资格审查的资料。

### 3.投标费用及其他

3.1投标人应承担响应文件的编制与递交所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人或招标代理单位对上述费用不负任何责任。

### 4.质量要求

4.1达到国家现行施工验收规范合格标准及满足磋商文件要求。

## 二、竞争性磋商文件

### 5.竞争性磋商文件内容

5.1本竞争性磋商文件（以下简称“磋商文件”）由四个部份组成，除本款下述各部分内容外， 招标人在招标期间发出的答疑纪要或补遗书和其他正式有效函件，均是磋商文件的组成部份。四个部份的内容如下：

第一章：磋商公告

第二章：投标须知

第三章：合同条款

第四章：竞争性磋商响应文件格式

5.2投标人获取磋商文件后，对磋商文件所有内容、份（页）数等方面应认真核对，如有缺漏或其它方面问题应在领到磋商文件后向招标人提出澄清更正，否则，由此引起的投标损失自负；投标人同时应认真审阅磋商文件所有的内容，如果投标人的响应文件不能符合磋商文件的要求，责任由投标人自负。

## 三、磋商文件的澄清、修改、补充

### 6.磋商文件的澄清、修改、补充

6.1招标人将不集中组织答疑会。

6.2无论是招标人根据需要主动对磋商文件进行必要的澄清或修改，或是根据投标人的要求对磋商文件做出澄清或修改，招标人都将于投标截止3日前在恩施大峡谷官网（http://www.esdaxiagu.com/）公告栏公布。澄清、修改通知作为磋商文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。

6.3投标人应注意及时浏览网上发布的澄清和修改通知，因投标人原因未及时获知澄清、修改或补充内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。

6.4当磋商文件澄清、修改、补充通知内容相互矛盾时，以最后发出的书面文件为准。

### 7.磋商文件的获取

7.1投标人未按磋商文件要求获取磋商文件的，其投标将被拒绝。

## 四、响应文件的准备

### 8.现场踏勘

8.1投标人在获得磋商文件的有关资料后，可自行对工程现场及周围环境进行的勘察，以便获取由投标人自行负责编制的竞争性磋商响应文件（以下简称“响应文件”）和签订合同所需的一切资料，并充分理解了为之所承担的风险、义务和责任。现场勘察的费用由投标人自行承担。

8.2在现场勘察过程中，投标人及其代表应承担由于其行为所造成的人身伤害、财产损失或损坏的责任，招标人和招标代理人均不负责。

## 五、响应文件的编制

### 9.响应文件的语言及计量单位

9.1响应文件和与投标有关的所有文件应使用汉语，投标人随响应文件提供的证明文件和资料可以为其他语言，但必须附中文译文。

9.2除工程规范另有规定外，响应文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 10.响应文件的组成

响应文件应包括：商务文件、技术文件和投标报价文件三个部分（装订成一册），正本壹份、副本肆份。

10.1投标人所递交的商务标文件包括但不限于下述内容：

（1）法定代表人身份证明（格式见竞争性磋商响应文件）

（2）法定代表人授权委托书（格式见竞争性磋商响应文件）

（3）资格审查资料

（4）投标人在参加投标活动前三年内，没有不良行为记录（提供信用中国和中国政府采购网等查询记录截图）。

（5）根据《关于落实<恩施州建设领域劳动者工资支付保障实施方法>相关规定的意见》的补充通知（恩施州人社函[2017]35号文的规定，投标人自响应文件递交截止时，未出现因非法拖欠劳动者工资而受到行政处理处罚且在行政处理处罚期限内的或因拖欠劳动者工资经人民法院判决且未执行完毕的或未自觉履行完毕的情形（投标人应作出承诺，否则投标人的竞标将被拒绝）（格式见竞争性磋商响应文件）

（6）投标人认为需要提交的其他材料（如有）。

10.2投标人所递交的技术标文件（格式自拟）。

10.3投标报价文件

（1）开标一览表

（2）采购清单计价表

### 11.投标报价

11.1投标报价应以总价进行报价且唯一。投标报价超出招标控制价的响应文件做废标处理。投标人报价不得低于成本，投标人的报价明显低于其他投标人的报价时，磋商小组有权要求投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

11.2投标报价方式

本项目采取采购清单计价报价方式。

11.3投标人应自行主动踏勘现场，综合考虑现场实际情况编制充分了解工地位置、情况等及任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不予批准。

11.4投标人应根据自身实力设计及施工经验、现场环境以及磋商文件的要求，市场价格进行投标报价，且不得低于其企业成本。

11.5本工程所有施工费用、人工费、安全防护费用、意外伤害保险等费用应包含在合同总价中，由投标人承担，报价时予以考虑。

### 12.响应文件的格式签署、份数标志与密封

12.1投标人须编制符合要求的响应文件正本一份。

12.2响应文件的正本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在响应文件封面注明“正本”。

12.3除投标人对错误处须修改外，全套响应文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由响应文件签字人签字或盖章。

12.4响应文件应按磋商文件第三部分的响应文件格式要求加盖投标人印章、经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在响应文件中须同时提交授权委托书。

### 13.响应文件的密封与标志

13.1密封：投标人必须将响应文件密封提交，可将响应文件统一密封或将正本和每份副本分别密封，所有响应文件的密封袋的封口处应加盖投标人印章。

13.2标志：投标人应在封袋上正确标明“正本”或“副本”，所有封袋上都应写明招标人名称、项目名称、项目编号以及投标人的名称，并注明开标时间前不得开封。

13.3如果包封上没有按上述规定密封并加写标志，招标人将不承担响应文件错放或提前开封的责任，由此造成的提前开封的响应文件将予以拒绝,并退还投标人。

## 六、响应文件的递交

### 14.投标截止日期

14.1投标人应在“前附表”中第13项规定的时间之前将响应文件及按要求应提交的相关证明原件递交到指定地点。招标人在接到响应文件时将收到的日期和时间作书面记录。

投标人应将响应文件中有关证明资料的原件提交给招标人，同时响应文件中需另附一份与核查原件相一致的复印件。

14.2投标人未按规定获取磋商文件的，其投标将被拒绝。

14.3招标人可以修改通知的方式，酌情延长递交响应文件的截止日期。在此情况下，招标人与投标人以前的投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止时间。

14.4超过投标截止时间送达的响应文件将被拒绝并原封退给投标人。

14.5到投标截止时间止，递交响应文件的投标人少于3个时，招标人将依法重新组织招标。

### 15.响应文件的修改与撤回

15.1投标人可以在递交响应文件以后，在规定的投标截止时间之前，以书面形式向招标人递交修改或撤回其响应文件的通知。在投标截止时间以后，不得更改响应文件。

15.2投标人的修改或撤回通知，应按本文件第12、13款规定的要求编制、密封、标志和递交（密封袋上应标明“修改”或“撤回”字样）。

### 16.迟交的响应文件

16.1 招标人在“前附表”第13项所规定的投标截止时间以后收到的响应文件，将被拒绝并退回给投标人。

## 七、开标与评标

### 17.开标

17.1招标人按前附表所规定的时间和地点，在相关监督人员的监督下公开开标，开标由招标人主持，内部开标。

17.2招标人在磋商文件要求提交响应文件的截止时间前收到的所有符合要求的响应文件，开标时都将当众予以拆封并唱标。

17.3磋商顺序由抽签决定依次进行二次报价，二次报价为最终报价。磋商小组将按照随机抽签的顺序决定投标人的磋商顺序，分别与投标人进行进行磋商。

### 18.磋商小组、评标与评标保密

18.1开标结束后，进行评标。评标工作在相关监督部门的监督下，由磋商小组组织进行，评标采用保密方式进行。

18.2磋商小组由招标人依法组建，负责评标活动，人数为5人及以上的单数。由评委推举产生评标组长，评标组长与其他评委具有同等表决权。

18.3开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对响应文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及中标候选人的推荐情况，以及与评标有关的其他任何情况均严格保密。在响应文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和磋商小组施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。中标人确定后，招标人不对未中标的单位就评标过程以及未中标原因作出任何解释。未中标的单位不得向磋商小组组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

### 19.评标办法和程序

19.1综合评估法：磋商小组按照磋商文件确定的评标方法和评审标准，对投标人的响应文件进行综合评审，按综合评估得分由高到低的标明排列顺序推荐2名中标候选人。招标人应当选择排名第一的候选人为中标人并与之签订合同，排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照磋商小组提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

19.2评审标准:

| 条款号 | 条款内容 | 评审因素与标准 |
| --- | --- | --- |
| 19.2.1 | 资格评审（后审） | - 是否具备有效的营业执照及经营范围。 - 是否出具信用中国、中国政府采购网查询记录截图。 - 投标截止日前推36个月是否承接过至少一项类似项目。 - （4）其他要求：无不良行为记录、不拖欠民工工资承诺。 |
| 19.2.2 | 形式与响应性评审 | - 投标函是否有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章 - 承包期限是否满足要求。 - 货物质量是否满足要求。 - （4）投标文件格式、内容符合第四章“响应文件格式”的要求，实质性内容齐全、关键字迹清晰可辨 |

### 评分标准：

| 评审 | 评审内容 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 ## （30分） | 报价 | 报价合理性 | 满足招标文件要求的所有合格投标价格的最低价为评标基准价，其价格分为30分。其他投标人的价格分按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)100%×30 | 30分 |
| 商务部分（17分） | 应答单位实力 | 企业实力 | 投标人派驻项目经理具备二级建造师或者系统集成项目管理工程师或以上资格的得5分。不满足不得分（以上需提供证明文件） | 5分 |
|  | 标书质量 | 标书规范性 | 根据标书制作规范完整性，提供资料齐全性，文字清晰整洁性，描述准确性的优劣进行综合评分，0-2分。 | 2分 |
|  | 业绩情况 | 近3年类似项目案例 | 投标人近三年类似项目合同：合同金额在500万元（含）以上的每提供一个得4分，500万以下的每提供一个得2分，满分10分。 注：投标人需提供签字盖章的扫描件 | 10分 |
| 技术部分 （53分） | 资源配置 | 项目管理团队 | - 项目管理体系全面、可靠，保障措施得当，项目管理团队人员配置合理、分工明确，得7-10分； - 项目管理体系较为可靠，对项目保障措施有简单描述，项目管理团队人员配置较为充足、分工明确，得4-6分； - （3）项目管理体系简单、项目保障措施不明确，项目管理团队人员配置不足，分工混乱，得0-3分。 | 10分 |
|  | 配套设备材料质量 | 设备、材料的制造工艺、质量、可靠性和寿命（包括易损材料） | 材料的制造工艺、质量保证措施、产品标识、可追溯性、仓储物流管理措施、信息管理、不良品控制等措施完善合理的得8～10分； 措施较合理、具备一定可实施性的得4～7分； 措施不合理、不具备可实施性的得0～3分。 | 10分 |
|  | 质量、安全、文明体系及措施 | 质量、安全、文明体系及措施 | 质量、安全、文明体系及措施考虑完善、到位得4-5分；体系及措施较完善，具备一定可实施性的得2-3分； 体系及措施不完善、不具备可实施性的得0-2分。 | 5分 |
|  | 技术支持及验收、培训方案 | 技术支持及验收、培训方案 | 根据投标人所提供的技术支持及售后服务方案进行评分，包括技术支持及售后服务内容、服务计划、服务时间、服务管理体系、服务质量体系、服务文档等，优：8-10分，良：5-7分，一般：0-4分。 | 10分 |
|  | 技术指标 | 技术参数 | 主要技术指标（标注★的技术指标）有任意一项技术参数不满足要求扣2分，扣完为止。 核心技术指标（标注▲的技术指标）为本项目最低硬性要求，有任意一项不满足要求扣3分，扣完为止。 | 14分 |
|  | 技术文件应答完整性先进性 | 方案设计完整性先进性 | 包括施工工艺、场地布局、技术方案等，结合方案设计的完整性、科学性、可靠性、扩展性、维护性等方面，优：4分，良：2分，一般：1分，其他：0分。 | 4分 |

19.3投标人的得分为各评委评分的算术平均值，各项统计、评分结果均按四舍五入方法精确到小数点后两位。

### 20.资格后审

资格后审工作由招标人依法组建的磋商小组负责,按照磋商文件中载明对投标人资格要求的条件、标准和方法，审查投标人是否符合要求，主要包括：

20.1具有工商行政主管部门核发的有效法人营业执照或三证合一证件，投标人不得以分公司名义进行投标，响应文件的单位盖章必须使用其法人公章，分公司盖章无效；

20.2法人授权委托书及被授权人身份证原件；

20.3投标人在参加投标活动前三年内，没有不良行为记录（提供信用中国或国家企业信用信息公示系统等查询记录截图）。

20.4投标人自响应文件递交截止时，未出现因非法拖欠劳动者工资而受到行政处理处罚且在行政处理处罚期限内的或因拖欠劳动者工资经人民法院判决且未执行完毕的或未自觉履行完毕的情形。（投标人应作出承诺函，否则投标人的投标将被拒绝）

20.5单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

20.6与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；

20.7本项目不接受联合体机构，应以独立投标人身份参与本工程投标。

只有符合以上标准的投标人才能通过资格审查。

### 21.响应文件的初步评审

21.1初步评审具体包括符合性评审、响应文件的澄清、说明和补正以及投标报价的修正。

### 22．响应文件的符合性审查

磋商小组对响应文件进行符合性审查，当响应文件出现下列情形之一将视为未在实质上响应磋商文件的要求，为无效响应文件，不得推荐为中标候选人：

22.1响应文件中的投标函未按磋商文件要求加盖投标单位公章及法定代表人或委托代理人签章的；或有委托代理人签章，但没有合法、有效的委托书原件的；参加开标会人员不符合磋商文件规定的；

22.2响应文件未按规定格式填写，密封不合格、内容不全或关键字迹模糊、无法辨认，造成响应文件实质性不响应磋商文件的；

22.3响应文件载明的招标项目工期、质量不符合磋商文件要求的；

22.4 响应文件出现两份或多份内容不同的响应文件，或在一份响应文件中对同一招标项目报有两个及以上报价，且未声明哪一个报价有效的；

22.5投标报价高于招标控制价总价的；

22.6招标人不能接受的条件，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大限制的；

22.7投标人的企业各类证照中有过期的；

22.8不符合磋商文件中规定的其他实质性要求的。

### 23．响应文件的澄清、说明和补正

23.1磋商小组可以书面方式要求投标人对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对响应文件进行澄清、说明或者补正的，磋商小组可以否决其投标。

### 24.投标报价的修正

24.1 磋商小组将对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）当单价与数量均符合磋商文件要求时，若单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，修改合价;若磋商小组认为单价有明显的小数点错误，则以投标合价为准，修改单价。

（2）当合价、金额累加错误时，可进行累加修正。

24.2 按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的投标报价，调整后的投标报价对投标人起约束作用。

## 八、合同授予

25.招标人根据磋商小组提出的书面评标报告和推荐的中标候选人，在投标有效期结束日30个工作日前确定中标人，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一名的中标候选人为中标人。依照国家相关规定发放中标通知书。

26. 合同签订

26.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照磋商文件和中标人的响应文件内容订立书面合同，中标人无正当理由拒绝签订合同的，招标人取消其中资格，给招标人造成损失的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

- 恩施大峡谷智慧景区建设（第一期）数据中心配套设备采购货物清单及

- 详细参数

## 3.1采购货物清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 1.基础网络建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031103008001 | 光缆 | 1.名称:室外型单模光纤 2.芯数:96芯 3.敷设方式:管内敷设 | m | 6000 |  |  |  |
| 2 | 031103008002 | 光缆 | 1.名称:室外型单模光纤 2.芯数:48芯 3.敷设方式:管内敷设 | m | 9000 |  |  |  |
| 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.机房建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 030502001001 | 机柜、机架 | - 名称:网络机柜 2.尺寸：600×800×2055mm 3.容量：42U 4.配置：8位10APDU一个；固定板3块； - 风扇部件2组； 4只两寸重型脚轮；M6方螺母钉20套；内六角扳手一只。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 030501012001 | 交换机 | 1.名称:核心交换机 2. 参数： 万兆三层网管多速率企业级核心网络交换机 下行接口类型：光纤口交换机 上行端口速率：万兆 下行端口速率：万兆 端口供电功能：非POE供电 | 台 | 4 |  |  |  |
| 5 | 030501010001 | 收发器 | - 名称:单纤光纤收发器 2.参数： - 千兆单模LAN输出口：千兆网口、机身材质工艺：金属机身、WAN接入口：千兆网口、Wan口数量（千兆）：1 | 对 | 10 |  |  |  |
| 6 | 030501007001 | 接口卡 | 1.名称:千兆光模块 2.参数:SFP千兆光模块 3.1.25G【单模LC双纤80KM】 | 个 | 10 |  |  |  |
| 7 | 030608004001 | 台式电脑 | 1.名称:台式电脑 2.型号:参数：十代i7-10700 内存容量：16G 固态硬盘512G SSD RX550X 4G独显 含显示器23寸 | 套 | 2 |  |  |  |
| 8 | 030608004002 | 笔记本电脑 | 1.名称:笔记本电脑 2.型号:CPU: 英特尔 酷睿 i5-8265U 内存容量: 8G 512G固态 独显 | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | 030501013001 | 视频存储服务器 | 1.名称:视频存储服务器 4个SAS接口；2个管理口，8个数据口； 2个USB3.0； 2个RS232，2个RS485； 双电源冗余； 1T、2T、3T、4T，支持不同容量SAS盘混插； 64位高性能多核处理器； 单机具有24块硬盘，单套系统最大支持240块硬盘扩展。 | 套 | 2 |  |  |  |
| 10 | 030501004001 | 存储设备 | 1.名称:工业级硬盘 2.参数： 容量：10TB； 接口类型ASTA 6Gb/s； 缓存等级256M； 转速7200RPM。 | 台 | 48 |  |  |  |
| 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.指挥中心建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.名称:软装墙面 2.安装位置:指挥中心 3.样式满足建设单位使用需求 | m2 | 85 |  |  |  |
| 12 | 030507014001 | 显示设备 | 1.名称:LED大屏幕（1楼） 2.参数：像素间距：2mm 单元尺寸：320（W）×160（H） 数量：20*23=460块 大屏尺寸:6.4M(W)*3.68M(H) 整屏分辨率：3200*1840 3.含视频处理器及安装辅材 | m2 | 24 |  |  |  |
| 13 | 030507014002 | 显示设备 | - 名称:LED大屏幕（2楼） 2.参数： - 模组组成 像素结构：标贴三合一LED 像素间距：1.25mm 模组分辨率：120*135 模组尺寸：150*168.75*11 模组重量：0.16Kg 单元组成 单元模组组成：4*2 单元分辨率：480*270 单元尺寸：600mm*337.5mm*67mm 单元面积：0.2025 像素密度：640000点/m2 箱体平整度：≤0.1mm 光学参数： 单点亮度校正：有 单点颜色校正：有 白平衡亮度：800nits 发光点中心距偏差：≤3% 亮度均匀性：≥97% 色度均匀性：±0.003Cx 对比度：5000:1 处理性能 换帧频率：50&60Hz 刷新频率：1600~3840Hz 使用寿命：100000hrs | m2 | 12 |  |  |  |
| 14 | 030501002001 | 输出设备 | - 名称:拼接融合处理器 2.参数: - 支持输入32路、输出32高清矩阵；支持“0”秒切换,切换过程无黑场、无蓝屏，信号显示不中断； 全插卡式设计，一路信号一个卡，根据用户需求任意选配、任意组合；易于维护，方便升级； 输入接口支持DVI、VGA、CVBS、HDMI、HDMI-4K、YPBPR、SDI、HDBase-T、光纤及3.5mm音频耳机孔等接口，无需任何转接头或者转接线材； 输出接口支持DVI、VGA、CVBS、HDMI、HDMI-4K、YPBPR、SDI、HDBase-T、光纤及3.5mm音频耳机孔等接口，无需任何转接头或者转接线材； 支持输入HDMI和SDI数字信号的音频解嵌环出功能； 支持外部声音的输入与解析，音视频同步切换，输入输出支持3.5mm音频接口； 输出板卡可任意调解20种不同分辨率，分辨率支持640*480@60Hz---4096*2160@60Hz（VESA标准），480i---2160p@60Hz（HDTV标准）； 支持特殊帧频转换输出，如24Hz，30Hz，50Hz，599.94Hz等特殊帧频输出； 支持输出颜色、亮度等参数调整，能配合显示单元做颜色的统一调整； 支持拼接输出，可以屏为单位进行快速拼接和分屏； 支持输入输出信号自检测功 | 台 | 1 |  |  |  |
| 15 | 030506001001 | 扩声系统设备 | - 名称:音响功放 2.规格:含功放、音响、话筒 3.参数:需提供自定义的用户操作界面； - 需内置USB声卡，支持录播和远程会议； 处理器芯片采用ADI 架构，不低于40bit DSP浮点运算引擎，提供自由配制软件架构； 模拟输入输出通道数量不少于8*8； Dante输入输出通道数量不少于8*8； 输入输出量化不低于48KHz/24bit； 输入通道应该具备： 不低于12段PEQ ，且提供不低于五种滤波器类型选择； 自适应回声消除(AEC)，噪声抑制(ANS)； 增益共享自动混音(AMC)、门限自动混音（Gate Mixer）； 自动增益(AGC)； 闪避器(Ducker)； 噪声增益补偿器(ANC)； 每个通道应不低于16个点的自适应反馈抑制（AFC） | 套 | 1 |  |  |  |

| 16 | 030608004003 | 台式电脑 | 1.名称:台式电脑 2.型号:基本参数 产品类型：商用电脑 操作系统：预装Windows 10 Home 64bit 主板芯片组：Intel B460 处理器 CPU系列：英特尔 酷睿i7 10代系列 CPU型号：Intel 酷睿i7 10700 CPU频率：2.9GHz 最高睿频：4.8GHz 总线规格：DMI3 8GT/s 缓存：L3 16MB 核心架构：Comet Lake-S 核心/线程数：八核心/十六线程 内存容量：8（4GB×2）GB 内存类型：DDR4 2933MHz 内存插槽：2个DiMM插槽 最大内存容量：16GB 硬盘容量：128GB+1TB 硬盘描述：混合硬盘（SSD+HDD） 显卡类型：入门级独立显卡 显存容量：2GB 显示器尺寸：23英寸 | 套 | 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 030507014004 | 显示设备 | - 名称:4K电视 2.参数:产品类型：LED电视、网络电视、智能电视、超高清电视、大屏电视 屏幕尺寸：75英寸 分辨率：4K（3840*2160） 屏幕比例：16:9 背光源：LED 推荐观看距离：5.0米以上 能效等级：3级能效 其他屏幕参数：IPS硬屏 显示参数 刷新率：60Hz 扫描方式：逐行扫描 图像技术：护眼防蓝光、4K MotionFloe Plus技术 HDR显示：支持、4K+HDR 音频参数 音效系统：杜比+DTS双解码，重低音 硬件配置 CPU：四核 Cortex A53 RAM：2GB ROM：16GB 功能参数 智能互联：人工智能2.0 网络功能：有线/WiFi USB支持视频格式：AVS、MP4、，MPEG-1、MPEG-2、VP8 USB支持音频格式：MP3、MPEG1，MPEG2 USB支持图片格式：JPEG、PNG 接口参数 HDMI接口：3*HDMI 网络接口：1×网络接口 USB接口：2×USB2.0接口、1×USB3.0接口 功耗参数 电源性能：220V/50Hz 产品功耗：290W 待机功耗：0.5W 规格参数 - 机身尺寸：1677.8×970.9×93.9mm（不含底座） 机身重量：33.2kg（不含底座） | 台 | 4 |  |  |  |
| 18 | 031102023001 | 研判桌 | 1.名称:研判桌（9人座） | 台 | 1 |  |  |  |
| 19 | 031102023002 | 控制台 | 1.名称:控制台 | 台 | 1 |  |  |  |
| 20 | 030507002001 | 门禁系统 | - 1.名称:门禁系统 2.参数:参数： 四门联网控制器：集成报警、门禁、视频监控、消防报警和梯控模块接入； 工业型专业设计，带锁具及铰链转动结构，可承受80kg力，防暴性能优良； 支持≥4台读卡器（可设为两个单门双向读卡）； 支持≥9组信号输入（开门按钮*2，门磁报警*2，防拆报警*1，入侵报警*4）； 支持≥6组控制输出（电锁控制*2，警报输出*2，设备控制*2）； 防止IC卡上的数据被复制；FLASH存储容量为≥16M（可扩展32M），最大支持≥100,000个持卡者, ≥150,000条刷卡记录； 支持非法闯入报警、开门超时报警、支持胁迫卡及胁迫码设定，支持黑白名单及巡逻卡设定； 所有连接端口均具备过流和过压保护； 支持≥128组时间表、≥128组时段表及128组假日时段表； 支持卡片的有效时段设置、密码设置以及有效期限设置，来宾卡还具有使用次数设定功能； 数据断电永久保存，自带RTC（支持夏令时），在线升级。 发卡器：支持IC卡(Mifare卡)发卡； 免驱动安装，即插即用； USB供电和通讯，工作电流<150mA； 发卡距离：>3cm； 发卡成功有LED指示灯和蜂鸣器提示； - 工作温度：-30℃-+60℃； 工作湿度：≤95%。 3.安装位置:用于机房和指挥大厅 | 套 | 1 |  |  |  |
| 21 | 030506008002 | 系统集成技术服务 | 1.名称:系统集成技术服务 2.类别:原有系统及设备接入 | 项 | 1 |  |  |  |
| 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 |  |  |  |
| 23 | 031301017002 | 综合布线 | 光纤配线架、六类非屏蔽模块、交换机、路由器等。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 24 | 031301017003 | 辅材 | 所有线材、开关、继电器、插座、插头、面板、照明装置、线座等。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 3.2采购技术参数

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 |
| --- | --- | --- |
| 1.基础网络建设 |  |  |
| 1 | 光缆 | 1.名称:室外型单模光纤 |
|  |  | 2.芯数:96芯 |
|  |  | 3.敷设方式:管内敷设 |
| 2 | 光缆 | 1.名称:室外型单模光纤 |
|  |  | 2.芯数:48芯 |
|  |  | 3.敷设方式:管内敷设 |
| 2.机房建设项目 |  |  |
| 3 | 机柜、机架 | 1.名称:网络机柜 |
|  |  | 2.尺寸：600×800×2055mm 3.容量：42U |
|  |  | 4.配置：8位10APDU一个；固定板3块；风扇部件2组；4只两寸重型脚轮；M6方螺母钉20套；内六角扳手一只。 |
| 4 | 交换机 | 1.名称:核心交换机 |
|  |  | 2.参数：万兆三层网管多速率企业级核心网络交换机 |
|  |  | 下行接口类型：光纤口交换机 |
|  |  | 上行端口速率：万兆 下行端口速率：万兆 |
|  |  | 端口供电功能：非POE供电；工作温度温度：0℃-45℃ 交换容量2.56Tbps/23.04Tbps |
| 5 | 收发器 | 1.名称:单纤光纤收发器 |
|  |  | 2.参数： 千兆单模LAN输出口：千兆网口、机身材质工艺：金属机身、WAN接入口：千兆网口、Wan口数量（千兆）：1 |
| 6 | 接口卡 | 1.名称:千兆光模块 |
|  |  | 2.参数:SFP千兆光模块 |
|  |  | 3.1.25G【单模LC双纤80KM】 |
| 7 | 台式电脑 | 1.名称:台式电脑 |
|  |  | 2.型号:参数：十代i7-10700 |
|  |  | 内存容量：16G |
|  |  | 固态硬盘512G SSD |
|  |  | RX550X 4G独显 |
|  |  | 含显示器23寸 |
| 8 | 笔记本电脑 | 1.名称:笔记本电脑 |
|  |  | 2.型号:CPU: 英特尔 酷睿 i5-8265U |
|  |  | 内存容量: 8G |
|  |  | 512G固态 独显 |
| 9 | 视频存储服务器 | 1.名称:视频存储服务器 2.参数: 双控制器； |
|  |  | 4个SAS接口；2个管理口，8个数据口； 2个USB3.0；2个RS232，2个RS485； |
|  |  | 双电源冗余； |
|  |  | 1T、2T、3T、4T，支持不同容量SAS盘混插； 64位高性能多核处理器； |
|  |  | 单机具有24块硬盘，单套系统最大支持240块硬盘扩展。 |
| 10 | 存储设备 | 1.名称:工业级硬盘 |
|  |  | 2.参数： |
|  |  | 容量：10TB； |
|  |  | 接口类型ASTA 6Gb/s； |
|  |  | 缓存等级256M； |
|  |  | 转速7200RPM。 |
| 3.指挥中心建设项目 |  |  |
| 11 | 墙面装饰板 | 1.名称:软装墙面 |
|  |  | 2.安装位置:指挥中心 |
|  |  | 3.样式满足建设单位使用需求 |
| 12.P2显示屏详细设备参数（一楼） |  |  |
| 12.1 | 显示屏技术参数 | 1、像素构成：表贴三合一 |
|  |  | 2、像素间距：2mm |
|  |  | 3、亮度：≥500 |
|  |  | 4、色温：3000-15000K可调 |
|  |  | 5、对比度：≥5500:1 |
|  |  | 6、功耗：峰值：≤420W/m2；平均：≤140W/m2 |
|  |  | 7、可视角：水平视角≥170°；垂直视角≥150° |
|  |  | 8、亮度均匀性：≥98.5% |
|  |  | 9、刷新率：≥3840Hz |
|  |  | 10、换帧频率（Hz）：50&60 |
|  |  | 11、驱动方式：恒流驱动 |
|  |  | 12、发光点中心距偏差：＜0.2% |
|  |  | 13、平整度：≤0.1mm |
|  |  | 14、像素失控率：≤0.00001 |
|  |  | 15、色域覆盖率：≥100% |
|  |  | 16、低亮高灰：100%亮度时，16bits灰度；20%亮度时，12bits灰度 |
|  |  | 17、单点亮度校正：具备单点亮度校正功能 |
|  |  | 18、维护方式：支持前拆前维护和后拆后维护功能 |
|  |  | 19、底壳材质：铝材质。需提供CMA、CNAS认证标志的测试报告复印件，并加盖制造商公章。 |
|  |  | 20、模组机械强度：≥5MP |
|  |  | 21、接口：模组电源接口采用4P接插头，免工具维护，同时有防呆设计，预防接错电源线短路而导致的烧毁模组行为；采用集成HUB接收卡控制，支持通讯状态监测。需提供CMA、CNAS认证标志的测试报告复印件，并加盖制造商公章。 |
|  |  | 22、软件亮、暗线功能：软件具备一键调节亮、暗线功能 |
|  |  | 23、电源系统：冗余备份，支持双电网供电，当其中一路交流电网跳闸后，另一路电网继续供电，实现不间断供电，支持热备份，当其中一块电源失效后，另外一块电源继续工作，从而实现不间断供电 |
|  |  | 24、模组供电：屏体发光模组采用4.5VDC的安全电压供电 |
|  |  | 25、散热：采用无风扇散热结构 |
|  |  | 26、彩色信号处理位数：≥16bit |
|  |  | 27、故障智能自查诊断及排查：具备故障自诊断及排查功能。需提供CMA、CNAS认证标志的测试报告复印件，并加盖制造商公章。 |
|  |  | 28、智能节电：带有智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能40%以上 |
|  |  | 29、图像处理：图像有降噪、增强、运动补偿、色坐标变换处理、钝化处理、无几何失真和非线性失真现象、消鬼影拖尾，无毛毛虫鬼影跟随现象。需提供CMA、CNAS认证标志的测试报告复印件，并加盖制造商公章。 |
|  |  | 30、LED显示屏图像质量：主观评价优 |
|  |  | 31、寿命典型值：≥10万小时 |
|  |  | 32、稳定性：支持7*24H连续工作 |
|  |  | 33、高温、高湿工作：将受试样品放入40°C, 80%RH环境中，通电工作 8h,再恢复到常温。试验中、试验后受试样品 外观结构和功能均应正常 |
|  |  | 34、高温、高湿存储：将受试样品放入60°C, 85%RH环境中，通电工作 4h,再恢复到常温。试验中、试验后受试样品 外观结构和功能均应正常 |
|  |  | 35、低温工作试验：将受试样品放入-30°C环境中，通电工作8h, 再恢复到常温。试验中、试验后受试样品外观 结构和功能均应正常 |
|  |  | 36、低温存储：将受试样品放入-40°C环境中，放置4h,再恢复到常温。试验前试验后受试样品外观结构和功能均应正常 |
|  |  | - 冷热冲击：高温60°C，低温-40°C，高温和低温各保持30min，中间转换时间不大于5min，循环10次，常温恢复2H，受试样品外观结构和功能均应正常。 - 需提供CMA、CNAS认证标志的测试报告复印件，并加盖制造商公章。 |
|  |  | - 抗电强度：U=1500VAC；T=60S 未击穿。 - 需提供CMA、CNAS认证标志的测试报告复印件，并加盖制造商公章。 |
|  |  | 39、泄漏电流：≤0.9mA |
|  |  | 40、IP等级：符合IP6X等级 |
|  |  | 41、保护技术：显示屏具有防潮、防尘、防腐蚀、防电磁干扰、防静电等功能，并具有过流、短路、过压、欠压保护等功能。需提供CMA、CNAS认证标志的测试报告复印件，并加盖制造商公章。 |
|  |  | 42、工作噪音测试：显示屏1m处，前后噪音≤8dB（A） |
|  |  | 43、盐雾测试：产品符合盐雾10级标准 |
|  |  | 44、阻燃试验：PCB阻燃等级达到UL94 V-0级 |
|  |  | 45、振动试验：模拟9级烈度地震2行2列单元组成拼接显示屏，垂直、水平振动10~55~10Hz，峰值加速度0.25g，1倍频程，每一轴向循环扫频50次，每次时间5min。需提供CMA、CNAS认证标志的测试报告复印件，并加盖制造商公章。 |
|  |  | 46、光生物安全：无危害。需提供CMA、CNAS认证标志的测试报告复印件，并加盖制造商公章。 |
|  |  | 47、观看舒适度：符合“人眼视觉舒适度（VICO）”指数低于2.0（符中国国家标准委的“人眼视觉舒适度（VICO）”检测报告）；去除100%紫外线，消除80%摩尔纹。需提供CMA、CNAS认证标志的测试报告复印件，并加盖制造商公章。 |
|  |  | 49、抗紫外UV辐射：符合5级标准 |
|  |  | 50、单模块校正功能：支持单模块校正。提供单模块校正系统控制软件产品证书复印件，并加盖制造商公章。 |
|  |  | 51、投标产品通过3C认证；需提供3C证书复印件并加盖制造厂家公章。 |
| 12.2 | LED显示屏控制系统 | 1、大于等于一路音频输入；大于等于一路DVI视频输入。需提供具备CMA、CNAS认证标识的第三方检测报告复印件，并加盖制造商公章。 |
|  |  | 2、大于等于四个网口输出或四路光纤输出。需提供具备CMA、CNAS认证标识的第三方检测报告复印件，并加盖制造商公章。 |
|  |  | 3、具备测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移。需提供具备CMA、CNAS认证标识的第三方检测报告复印件，并加盖制造商公章。 |
|  |  | 4、DVI视频输出，用于级联或者监视。需提供具备CMA、CNAS认证标识的第三方检测报告复印件，并加盖制造商公章。 |
|  |  | 5、RS232或USB接口控制，可级联多台统一控制。需提供具备CMA、CNAS认证标识的第三方检测报告复印件，并加盖制造商公章。 |
|  |  | 6、最大带载分辨率2048*1152或1920*1200。需提供具备CMA、CNAS认证标识的第三方检测报告复印件，并加盖制造商公章。 |
|  |  | 7、支持单元箱体工作状态监测，实时查看工作状态。需提供具备CMA、CNAS认证标识的第三方检测报告复印件，并加盖制造商公章。 |
|  |  | 8、拥有控制系统软件著作权证书，专业的编播软件（购买硬件即取得软件使用权，拥有软件著作权，避免纠纷，免费升级）。提供软件著作权证书复印件加盖制造商公章。 |
| 12.3 | LED显示屏播控软件 | 功能性要求： |
|  |  | 1、信号源输入能将多类型信号源输入视频控制器，并在显示设备上显示（信号源包括VGA、DVI、HDMI、DP、BNC、SDI、光纤等）的功能。需提供CMA、CAL、CNAS认证标志的测试报告复印件，并加盖制造商公章。 |
|  |  | 2、4K分辨率显示屏：系统接入并在显示设备上显示4K分辨率信号源功能。需提供CMA、CAL、CNAS认证标志的测试报告复印件，并加盖制造商公章。 |
|  |  | 3、信号预监：系统对输入信号源进行预监视，实现在播控前预先查看的功能。需提供CMA、CAL、CNAS认证标志的测试报告复印件，并加盖制造商公章。 |
|  |  | 4、多级热备：系统对信号源、多视频控制器、传输线路、LED显示屏等多层级进行热备的功能。需提供CMA、CAL、CNAS认证标志的测试报告复印件，并加盖制造商公章。 |
|  |  | 可靠性要求： |
|  |  | 5、软件在运行过程中不应陷入用户无法控制的状态，既不应崩溃也不应丢失数据。需提供CMA、CAL、CNAS认证标志的测试报告复印件，并加盖制造商公章。 |
|  |  | 6、软件可提供差错处置功能，保证不会导致系统异常退出。需提供CMA、CAL、CNAS认证标志的测试报告复印件，并加盖制造商公章。 |
|  |  | 7、软件应识别违反句法条件的输入，并且不应该作为许可的输入加以处理。需提供具备CMA、CNAS认证标识的第三方检测报告复印件，并加盖制造商公章。需提供CMA、CAL、CNAS认证标志的测试报告复印件，并加盖制造商公章。 |
|  |  | 易用性要求： |
|  |  | 8、对具有严重后果的功能的执行应是可逆的，或者软件应给出这种后果的明显警告，并且在这种命令执行前要求确认。 需提供CMA、CAL、CNAS认证标志的测试报告复印件，并加盖制造商公章。 |
|  |  | 9、借助用户接口、帮助功能或用户文档集提供的手段，最终用户应能够学习如何使用某一功能。需提供CMA、CAL、CNAS认证标志的测试报告复印件，并加盖制造商公章。 |
|  |  | 10、每一元素（数据媒体、文件等）均应带有产品标识，如果有两种以上的元素，则应附上标识号或标识文字需提供CMA、CAL、CNAS认证标志的测试报告复印件，并加盖制造商公章。 |
|  |  | 11、显示屏播控系统需具备软件著作权，确保后期不会出现专利纠纷、兼容性和售后维护问题。提供证书复印件，并加盖厂家公章。 |
| 13 .P1.25显示屏详细设备参数（2楼） |  |  |
| 13.1 | LED全彩显示屏 | 1、★像素间距(mm)：≤1.25mm， |
|  |  | 2、★SMD表贴三合一，需出具封装厂家针对本项目的授权书。 |
|  |  | 3、★主屏LED屏尺寸：宽≥4.8*高≥2.7M；面积≥12.96m2；分辨率：≥3840点（W）*2160点（H） |
|  |  | 4、★箱体结构：压铸铝箱体结构，单元箱体整机出货，非出厂后组装完成。 |
|  |  | 5、视角：水平视角≥160度，垂直视角≥160度。需提供CMA、CNAS认证标志的测试报告复印件，并加盖制造商公章。 |
|  |  | 6、精度：平整度≤0.1mm，箱体间隙度≤0.1。 |
|  |  | 7、显示屏亮度（校正后）：≥600nits。 |
|  |  | 8、换帧频率：50&60Hz。 |
|  |  | 9、刷新率：≥3840Hz。 |
|  |  | 10、最大对比度：≥10000:1。 |
|  |  | 11、色温：2000k~10000k可调。 |
|  |  | 12、功耗：功耗（W/㎡）峰值≤450，平均≤150。 |
|  |  | 13、★低灰高亮：100%亮度时，16bit灰度；70%亮度时，16bit灰度；50%亮度时，16bit灰度；20%亮度时，15bit灰度。需提供CMA、CNAS认证标志的测试报告复印件，并加盖制造商公章。 |
|  |  | 14、▲可调整刷新率：具有亮度/对比度/色度调节/视觉修正灯图像调整功能图像处理功能；具体视频降噪，动态补偿，色彩变换等图像处理功能。需提供CMA、CNAS认证标志的测试报告复印件，并加盖制造商公章。 |
|  |  | 15、电路板设计：采用多层PCB设计，一体化驱动控制，PCB表面沉金处理，采用抗消隐设计，无“毛毛虫”“鬼影”跟随现象。需提供CMA、CNAS认证标志的测试报告复印件，并加盖制造商公章。 |
|  |  | 16、▲HDR效果：搭配HDR系统卡，可实现即高动态范围图像显示屏效果。需提供CMA、CNAS认证标志的测试报告复印件，并加盖制造商公章。 |
|  |  | 17、▲自动gamma矫正技术设置：自动GAMMA矫正技术，通过构造非线性校正曲线和色坐标系数矩阵实现了显示效果的不断改善，如色彩还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、换帧频率等。需提供CMA、CNAS认证标志的测试报告复印件，并加盖制造商公章。 |
|  |  | 18、▲模块级校正：支持模块校正和数据存储及回读。需提供CMA、CNAS认证标志的测试报告复印件，并加盖制造商公章。 |
|  |  | 19、▲模组安装方式：模组采用磁悬浮安装方式，受结构影响小，平整度有保证。需提供CMA、CNAS认证标志的测试报告复印件，并加盖制造商公章。 |
|  |  | 20、▲接插件：浮动式接插件，模组和驱动板之间采用浮动式接插件，具有嵌合纠偏功能，使连接更稳定。需提供CMA、CNAS认证标志的测试报告复印件，并加盖制造商公章。 |
|  |  | 21、消除重影和拖影：LED显示屏正常工作时显示画面无重影和拖影现象。需提供CMA、CNAS认证标志的测试报告复印件，并加盖制造商公章。 |
|  |  | 22、▲显示效果无失真：LED显示屏正常工作时显示画面无几何失真和非线性失真。需提供CMA、CNAS认证标志的测试报告复印件，并加盖制造商公章。 |
|  |  | 23、▲具备故障自诊断及排查功能：满足。需提供CMA、CNAS认证标志的测试报告复印件，并加盖制造商公章。 |
|  |  | 24、▲屏体精度控制：满足LED箱体支持X/Y/Z六向调节。需提供CMA、CNAS认证标志的测试报告复印件，并加盖制造商公章。 |
|  |  | 25、▲箱体测试功能：箱体带测试按键，可实现红、绿、蓝、白四种单色显示，横扫、竖扫等方式扫描显示信号指示灯快闪证明信号正常电源指示灯常亮表示供电正常。需提供CMA、CNAS认证标志的测试报告复印件，并加盖制造商公章。 |
|  |  | 26、自检技术、远程监控：满足。 |
|  |  | 27、▲箱体拼接、自动对位设计：满足。需提供CMA、CNAS认证标志的测试报告复印件，并加盖制造商公章。 |
|  |  | 28、支持屏体拼缝亮线、暗线校正：满足。 |
|  |  | 29、像素失控率：≤0.000001，无常亮点。 |
|  |  | 30、▲单模块校正功能：支持单模块校正。提供单模块校正系统控制软件产品证书复印件，并加盖制造商公章。 |
|  |  | 31、▲为保证信号稳定，设备具备屏蔽结构和显示装置。需提供国家权威机构出具的证明文件，并加盖制造商公章。 |
|  |  | 32、▲投标产品符合TIRT-GK-JS-55-2020《显示设备显示性能和视角健康 认证技术规范 室内LED显示屏》技术要求。需提供证书复印件并加盖制造厂家公章。 |
|  |  | 33、投标产品型号通过3C认证。需提供3C证书复印件并加盖制造厂家公章。 |
|  |  | 34、▲投标产品型号符合CE-EMC、FCC、CB、ROHS认证。需提供相关证书复印件并加盖制造厂家公章。 |
| 13.2 | LED显示屏控制系统 | 1、大于等于一路音频输入；大于等于一路DVI视频输入。需提供具备CMA、CNAS认证标识的第三方检测报告复印件，并加盖制造商公章。 |
|  |  | 2、大于等于四个网口输出或四路光纤输出。需提供具备CMA、CNAS认证标识的第三方检测报告复印件，并加盖制造商公章。 |
|  |  | 3、具备测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移。需提供具备CMA、CNAS认证标识的第三方检测报告复印件，并加盖制造商公章。 |
|  |  | 4、DVI视频输出，用于级联或者监视。需提供具备CMA、CNAS认证标识的第三方检测报告复印件，并加盖制造商公章。 |
|  |  | 5、RS232或USB接口控制，可级联多台统一控制。需提供具备CMA、CNAS认证标识的第三方检测报告复印件，并加盖制造商公章。 |
|  |  | 6、最大带载分辨率2048*1152或1920*1200。需提供具备CMA、CNAS认证标识的第三方检测报告复印件，并加盖制造商公章。 |
|  |  | 7、支持单元箱体工作状态监测，实时查看工作状态。需提供具备CMA、CNAS认证标识的第三方检测报告复印件，并加盖制造商公章。 |
|  |  | 8、拥有控制系统软件著作权证书，专业的编播软件（购买硬件即取得软件使用权，拥有软件著作权，避免纠纷，免费升级）。提供软件著作权证书复印件加盖制造商公章。 |
| 13.3 | LED显示屏播控软件 | 功能性要求： |
|  |  | 1、信号源输入能将多类型信号源输入视频控制器，并在显示设备上显示（信号源包括VGA、DVI、HDMI、DP、BNC、SDI、光纤等）的功能。需提供CMA、CAL、CNAS认证标志的测试报告复印件，并加盖制造商公章。 |
|  |  | 2、4K分辨率显示屏：系统接入并在显示设备上显示4K分辨率信号源功能。需提供CMA、CAL、CNAS认证标志的测试报告复印件，并加盖制造商公章。 |
|  |  | 3、信号预监：系统对输入信号源进行预监视，实现在播控前预先查看的功能。需提供CMA、CAL、CNAS认证标志的测试报告复印件，并加盖制造商公章。 |
|  |  | 4、多级热备：系统对信号源、多视频控制器、传输线路、LED显示屏等多层级进行热备的功能。需提供CMA、CAL、CNAS认证标志的测试报告复印件，并加盖制造商公章。 |
|  |  | 可靠性要求： |
|  |  | 5、软件在运行过程中不应陷入用户无法控制的状态，既不应崩溃也不应丢失数据。需提供CMA、CAL、CNAS认证标志的测试报告复印件，并加盖制造商公章。 |
|  |  | 6、软件可提供差错处置功能，保证不会导致系统异常退出。需提供CMA、CAL、CNAS认证标志的测试报告复印件，并加盖制造商公章。 |
|  |  | 7、软件应识别违反句法条件的输入，并且不应该作为许可的输入加以处理。需提供具备CMA、CNAS认证标识的第三方检测报告复印件，并加盖制造商公章。需提供CMA、CAL、CNAS认证标志的测试报告复印件，并加盖制造商公章。 |
|  |  | 易用性要求： |
|  |  | 8、对具有严重后果的功能的执行应是可逆的，或者软件应给出这种后果的明显警告，并且在这种命令执行前要求确认。 需提供CMA、CAL、CNAS认证标志的测试报告复印件，并加盖制造商公章。 |
|  |  | 9、借助用户接口、帮助功能或用户文档集提供的手段，最终用户应能够学习如何使用某一功能。需提供CMA、CAL、CNAS认证标志的测试报告复印件，并加盖制造商公章。 |
|  |  | 10、每一元素（数据媒体、文件等）均应带有产品标识，如果有两种以上的元素，则应附上标识号或标识文字需提供CMA、CAL、CNAS认证标志的测试报告复印件，并加盖制造商公章。 |
|  |  | 11、显示屏播控系统需具备软件著作权，确保后期不会出现专利纠纷、兼容性和售后维护问题。提供证书复印件，并加盖厂家公章。 |
| 14 | 输出设备 | 1.名称:拼接融合处理器 |
|  |  | 2.参数: |
|  |  | 支持输入32路、输出32高清矩阵；支持“0”秒切换,切换过程无黑场、无蓝屏，信号显示不中断； |
|  |  | 全插卡式设计，一路信号一个卡，根据用户需求任意选配、任意组合；易于维护，方便升级； |
|  |  | 输入接口支持DVI、VGA、CVBS、HDMI、HDMI-4K、YPBPR、SDI、HDBase-T、光纤及3.5mm音频耳机孔等接口，无需任何转接头或者转接线材； 输出接口支持DVI、VGA、CVBS、HDMI、HDMI-4K、YPBPR、SDI、HDBase-T、光纤及3.5mm音频耳机孔等接口，无需任何转接头或者转接线材； 支持输入HDMI和SDI数字信号的音频解嵌环出功能； |
|  |  | 支持外部声音的输入与解析，音视频同步切换，输入输出支持3.5mm音频接口； |
|  |  | 输出板卡可任意调解20种不同分辨率，分辨率支持640*480@60Hz---4096*2160@60Hz（VESA标准），480i---2160p@60Hz（HDTV标准）； |
|  |  | 支持特殊帧频转换输出，如24Hz，30Hz，50Hz，599.94Hz等特殊帧频输出； |
|  |  | 支持输出颜色、亮度等参数调整，能配合显示单元做颜色的统一调整； |
|  |  | 支持拼接输出，可以屏为单位进行快速拼接和分屏； |
|  |  | 支持输入输出信号自检测功 |
| 15 | 扩声系统设备 | 1.名称:音响功放 |
|  |  | 2.规格:含功放、音响、话筒； |
|  |  | 3.参数:需提供自定义的用户操作界面； |
|  |  | 需内置USB声卡，支持录播和远程会议； |
|  |  | 处理器芯片采用ADI 架构，不低于40bit DSP浮点运算引擎，提供自由配制软件架构； |
|  |  | 模拟输入输出通道数量不少于8*8； Dante输入输出通道数量不少于8*8； |
|  |  | 输入输出量化不低于48KHz/24bit； |
|  |  | 输入通道应该具备： |
|  |  | 不低于12段PEQ ，且提供不低于五种滤波器类型选择； |
|  |  | 自适应回声消除(AEC)，噪声抑制(ANS)； |
|  |  | 增益共享自动混音(AMC)、门限自动混音（Gate Mixer）； |
|  |  | 自动增益(AGC)； |
|  |  | 闪避器(Ducker)； |
|  |  | 噪声增益补偿器(ANC)； 每个通道应不低于16个点的自适应反馈抑制（AFC） |
| 16 | 台式电脑 | 1.名称:台式电脑 |
|  |  | 2.型号:基本参数 |
|  |  | 产品类型：商用电脑 |
|  |  | 操作系统：预装Windows 10 Home 64bit |
|  |  | 主板芯片组：Intel B460 |
|  |  | 处理器 |
|  |  | CPU系列：英特尔 酷睿i7 10代系列 |
|  |  | CPU型号：Intel 酷睿i7 10700 |
|  |  | CPU频率：2.9GHz |
|  |  | 最高睿频：4.8GHz |
|  |  | 总线规格：DMI3 8GT/s |
|  |  | 缓存：L3 16MB |
|  |  | 核心架构：Comet Lake-S 核心/线程数：八核心/十六线程 |
|  |  | 内存容量：8（4GB×2）GB |
|  |  | 内存类型：DDR4 2933MHz |
|  |  | 内存插槽：2个DiMM插槽 |
|  |  | 最大内存容量：16GB |
|  |  | 硬盘容量：128GB+1TB |
|  |  | 硬盘描述：混合硬盘（SSD+HDD） |
|  |  | 显卡类型：入门级独立显卡 |
|  |  | 显存容量：2GB |
|  |  | 显示器尺寸：23英寸 |
| 17 | 显示设备 | 1. 名称:4K电视 |
|  |  | 2.参数:产品类型：LED电视、网络电视、智能电视、超高清电视、大屏电视 |
|  |  | 屏幕尺寸：75英寸 |
|  |  | 分辨率：4K（3840*2160） |
|  |  | 屏幕比例：16:9 背光源：LED |
|  |  | 推荐观看距离：5.0米以上 |
|  |  | 能效等级：3级能效 |
|  |  | 其他屏幕参数：IPS硬屏 |
|  |  | 显示参数 |
|  |  | 刷新率：60Hz |
|  |  | 扫描方式：逐行扫描 |
|  |  | 图像技术：护眼防蓝光、4K MotionFloe Plus技术 HDR显示：支持、4K+HDR |
|  |  | 音频参数 |
|  |  | 音效系统：杜比+DTS双解码，重低音 |
|  |  | 硬件配置 |
|  |  | CPU：四核 Cortex A53 |
|  |  | RAM：2GB |
|  |  | ROM：16GB |
|  |  | 功能参数 |
|  |  | 智能互联：人工智能2.0 网络功能：有线/WiFi |
|  |  | USB支持视频格式：AVS、MP4、，MPEG-1、MPEG-2、VP8 |
|  |  | USB支持音频格式：MP3、MPEG1，MPEG2 |
|  |  | USB支持图片格式：JPEG、PNG |
|  |  | 接口参数 |
|  |  | HDMI接口：3*HDMI |
|  |  | 网络接口：1×网络接口 |
|  |  | USB接口：2×USB2.0接口、1×USB3.0接口 |
|  |  | 功耗参数 |
|  |  | 电源性能：220V/50Hz |
|  |  | 产品功耗：290W |
|  |  | 待机功耗：0.5W 规格参数 |
|  |  | 机身尺寸：1677.8×970.9×93.9mm（不含底座） 机身重量：33.2kg（不含底座） |
| 18 | 研判桌 | - 名称:研判桌（9人座） 尺寸≥3000mm*1200mm*750mm - 板材：基材采用优质环保三聚氰胺，密度高且均匀，干燥至低于9%的含水率，经防腐蚀、防虫等化学处理。木材甲醛含量小于0.6㎜/100㎏，密度970㎏/㎡，吸水厚度膨胀率1.3%/24小时, E1级安全环保三聚氰胺板，不变形,并采用全自动高科技封边技术PVC封边使封边更加密封，紧密，环保经久耐用。 玻璃：采用高级条砂玻璃，既有完美的透光性，又有很好的不透视私密性。 五金：采用优质五金件，道轨，内铰，抽屉，抽拉，开关十万次以上无故障，所有五金配件全部经过防锈，防腐处理 |
| 19 | 控制台 | - 名称:控制台 ## 豪华型监控控制台操作台每个工位宽≥600mm。每个工位配一个钢制键盘抽屉。台面及侧板采用优质烤漆板，台面厚度25mm，，台面带有后挡板，底柜深度≥600mm，柜体内部可做有线槽方便走线。柜体材料采用spcc冷轧钢板厚度1.0-1.5mm搭配制作而成，柜体表面进行防锈，酸洗，磷化处理，采用先进喷涂工艺，高温塑化而成，其具有防腐性好，环保耐用，光洁美观的特点。下柜前门为旋转门，后门为可拆卸门，前后冲有条形散热孔，采用高档条形锁，内部为机架式结构、每个工位标配一块托板可上下调节，便于日后放置设备，满足环保，散热，美观，扩展等需求 |
| 20 | 门禁系统 | 1. 名称:门禁系统 |
|  |  | 2.参数:参数： |
|  |  | 四门联网控制器：集成报警、门禁、视频监控、消防报警和梯控模块接入； |
|  |  | 工业型专业设计，带锁具及铰链转动结构，可承受80kg力，防暴性能优良； |
|  |  | 支持≥4台读卡器（可设为两个单门双向读卡）； |
|  |  | 支持≥9组信号输入（开门按钮*2，门磁报警*2，防拆报警*1，入侵报警*4）； 支持≥6组控制输出（电锁控制*2，警报输出*2，设备控制*2）； |
|  |  | 防止IC卡上的数据被复制；FLASH存储容量为≥16M（可扩展32M），最大支持≥100,000个持卡者, ≥150,000条刷卡记录； |
|  |  | 支持非法闯入报警、开门超时报警、支持胁迫卡及胁迫码设定，支持黑白名单及巡逻卡设定； |
|  |  | 所有连接端口均具备过流和过压保护； |
|  |  | 支持≥128组时间表、≥128组时段表及128组假日时段表； |
|  |  | 支持卡片的有效时段设置、密码设置以及有效期限设置，来宾卡还具有使用次数设定功能； |
|  |  | 数据断电永久保存，自带RTC（支持夏令时），在线升级。 |
|  |  | 发卡器：支持IC卡(Mifare卡)发卡； |
|  |  | 免驱动安装，即插即用； |
|  |  | USB供电和通讯，工作电流<150mA； |
|  |  | 发卡距离：>3cm； |
|  |  | 发卡成功有LED指示灯和蜂鸣器提示； 工作温度：-30℃-+60℃； |
|  |  | 工作湿度：≤95%。 3.安装位置:用于机房和指挥大厅 |
| 21 | 系统集成技术服务 | 1.名称:系统集成技术服务 |
|  |  | 2.类别:原有系统及设备接入 |
| 分部小计 |  |  |
| 4.措施项目 |  |  |
| 22 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 |
| 23 | 综合布线 | 光纤配线架、六类非屏蔽模块、交换机、路由器等。 |
| 24 | 辅材 | 所有线材、开关、继电器、插座、插头、面板、照明装置、线座等。 |

## 4.1.响应文件封面格式

恩施大峡谷智慧景区建设（第一期）数据中心配套设备采购及安装

竞争性磋商

响

应

文

件

投标人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

年     月     日

## 4.2.截取挂网公告放于响应文件首页

挂网公告

## 4.3.投标报价文件封面格式

恩施大峡谷智慧景区建设（第一期）数据中心配套设备采购及安装

竞争性磋商

报价文件

投标人：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

年     月     日

### 4.3.1开标一览表

开标一览表

投 标 人：                            项目名称：

项目编号：                            所投包号：

| 序号 | 名称 |  | 品牌、型号 | 数量 | 单价(元) | 分项合计(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价（含税） |  | 小写： 万元整 大写： 万 仟 佰元整 |  |  |  |  |
| 项目工期 （服务期限） |  | （单位：日历天） |  |  |  |  |
| 质量要求 |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  | （单位：年） |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

说明：1．所有价格均用人民币表示，单位为万元。

2..价格应按照招标文件第二章第五节中第 11、12 条的要求进行报价。

3.为方便开标时唱标，投标人应另附《开标一览表》及《交纳投标保证金的银行凭证》（有交纳保证金要求的）各一份一并装入一个信封， 单独密封提交，并在信封上标明“开标一览表”字样。未单独提交或单独提交的上述资料未按照招标文件规定的格式填写完整并签字、盖章的集中采购机构拒绝其投标。

4.本表应按要求由投标人法人授权代表签字，并加盖投标单位公章，否则将被视为非响应性投标，将按照无效投标处理。

5.“备注”栏适用于投标存在价格扣除情形的；同时满足两种情形的， 投标人选择其中一种情形进行填报。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

### 4.3.2采购清单

- 采购清单详见磋商文件

## 4.4.商务文件封面格式

恩施大峡谷智慧景区建设（第一期）数据中心配套设备采购及安装竞争性磋商

响应文件

商务文件

投标人：                         （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

年     月     日

### 4.4.1法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投标人名称：

地    址：

成立时间：     年    月      日

经营期限：

姓名：        性别：         年龄：         职务：

系（投标单位全称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：       （盖章）

日期：      年   月    日

附：法定代表人身份证复印件

| 身份证（复印件）正面 | 身份证（复印件）反面 |
| --- | --- |

### 4.4.2授权委托书

法定代表人授权委托书

本人        (姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改              （项目名称）        项目施工响应文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：        。

代理人无转委托权。

授权代表（签字或盖章）：

身份证号码：

联系电话：

职务：

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

身份证号码：

联系电话：

授权委托日期：     年     月     日

| 附：授权代表身份证复印件 身份证（复印件）正面 | 身份证（复印件）反面 |
| --- | --- |

备注: 1.响应文件由法定代表人签署的，响应文件中不需本授权委托书。响应文件由委托代理人签署的，响应文件中应附本授权委托书。

2.竞争性磋商文件要求投标人的代表参加开标会的，应按上述格式，持纸质授权委托书参加开标会。

### 4.4.3资格审查资料

#### （一）投标人基本情况表

项目编号：

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 住址 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 业务负责人 | 姓名 |  | 住址 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  | 其中 | 财务人员 |  |  |  |  |  |
| 组织机构代码证号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 国税登记证号 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 地税登记证号 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 社会保险登记证号 |  |  |  | 其 他 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

在本表后应附企业法人营业执照副本、基本帐户开户许可证等复印件（全本），并加盖单位章。

#### （二）现场项目技术负责人资历表

（附学历证、身份证及其业绩有效证明文件）

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专业 |  |  | 职称 |  |  | 职务 |  |
| 证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 从事类似工作年限 |  |  |  |  |  |  |  |
| 担任项目技术负责人的工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |
| 承担项目技术负责人的项目获得优良或受到表彰的工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、上述表格各项内容均需出具有效证明复印件盖公章；

2、承担项目技术负责人的项目获得优良或受到表彰的工程名称，最多填四项；

投标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年       月      日

#### （三）近年（投标截止日前推36个月）完成的类似项目情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 中标金额 （单位：万元） | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.本表后须中标通知书或合同协议书，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

#### （四）信用中国、中国政府采购网查询截图

### 4.4.4投标人在参加投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、没有不良行为记录

（提供书面声明）

### 4.4.5根据《关于落实<恩施州建设领域劳动者工资支付保障实施方法>相关规定的意见》的补充通知（恩施州人社函[2017]35号文的规定，投标人自响应文件递交截止时，未出现因非法拖欠劳动者工资而受到行政处理处罚且在行政处理处罚期限内的或因拖欠劳动者工资经人民法院判决且未执行完毕的或未自觉履行完毕的情形（投标人应作出承诺，否则投标人的竞标将被拒绝）

#### 承诺函

（招标人名称）：

我方参加了                      施工投标，若我方中标，我方在此承诺：

我方自响应文件递交截止时间止，未出现因非法拖欠劳动者工资而受到行政处理处罚且在行政处理处罚期限内的或因拖欠劳动者工资经人民法院判决且未执行完毕的或未自觉履行完毕的情形。

如我方违背了上述承诺，本项目招标人有权取消我方的中标资格，并由招标人将我方的违约行为上报建设行政主管部门，作为不良记录纳入建设市场信息管理系统。

投标人：                            （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字）

年     月     日

### 4.4.6投标人认为需要提交的其他材料（如有）

### 4.4.7商务要求响应、偏离说明表

投 标 人：                      项目名称：

项目编号：                      所投包号：

| 序号 | 招标文件商务要求条款 | 投标响应内容对应简述 | 偏离说明 | 投标文件对 应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：1．投标人应按招标文件第三章“项目技术、服务及商务要求”中“商务要求”条款逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人应详细说明。未按照要求填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。

- 投标人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。如未提供页码或内容页码完全不一致的，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

### 4.5.技术文件封面格式

恩施大峡谷智慧景区建设（第一期）数据中心配套设备采购及安装竞争性磋商

响应文件

技术文件

投标人：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字或盖章）

年    月   日

## 技术响应、偏离说明表

#### 投 标 人：             项目名称：

#### 项目编号： 	           所投包号：

| 序号 | 招标文件技术参数要求 | 投标响应内容对应简述 | 偏离说明 | 投标文件对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：1．投标人应按招标文件第三章“项目技术参数要求”中技术要求条款进行逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人应详细说明。未按照要求填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。

2．投标人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。如未提供页码或内容页码完全不一致的，导致的后果由投标人自行承担。

#### 投标人（公章）：

#### 投标人授权代表（签字）：

#### 投标时间：

施工组织设计（格式自拟）

1、施工组织设计应包括以下几项基本内容：

①主要施工方法

②拟投入的主要物资计划

③拟投入的主要施工机械计划

④劳动力安排计划

⑤确保工程质量的技术组织措施

⑥确保安全生产的技术组织措施

⑦确保工期的技术组织措施

⑧确保文明施工的技术组织措施

⑨ 施工进度图，横道图及网络图（A3幅面）

⑩质量保修服务方案

2、其他内容（工期承诺、质量承诺、文明施工承诺、安全生产承诺等格式自拟）